PRESSE-INFORMATION 02/24

Turck0224.jpg:

Jetzt auch analog: Turcks Neigungssensoren mit hybridem Messprinzip

WEITERE INFORMATIONEN

https://www.turck.de/de/produktneuheiten-2860_neigungswinkelsensoren-mit-analogausgang-47387.php

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services & Public Relations

Telefon: +49 208 4952-149

Mobil: +49 160 93950359

Mail: klaus.albers@turck.com

Web: www.turck.de/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstraße 7 | 45472 Mülheim a. d. Ruhr

Telefon: +49 208 4952-0

Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Österreich:

Turck GmbH

Graumanngasse 7/A 5-1 | A-1150 Wien

Telefon: +43 1 4861587

Mail: austria@turck.com

Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG

Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster

Telefon: +41 44 9441111

Mail: info@bachofen.ch

Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter: www.turck.de/presse

Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang

Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal jetzt auch mit klassischem Analogausgang verfügbar

Mülheim, 14. März 2024 – Turck erweitert sein bestehendes Portfolio an QR20-Neigungswinkelsensoren mit IO-Link oder Schaltausgang um neue Geräte mit Analogausgang. Auch die neuen Sensoren sind als einachsige Geräte für statische (B1N) oder bewegte Applikationen (B1NF) sowie als zweiachsige Sensoren für statische (B2N) oder bewegte Applikationen (B2NF) erhältlich. Die QR20-Inklinometer generieren ihr Signal aus der Fusion zweier Messprinzipien: einem Gyroskopsignal und einer MEMS-Beschleunigungsmessung (Micro-Electro-Mechanical Systems). Durch die Kombination der Messprinzipien blenden sie Stöße und Vibrationen deutlich effektiver aus als Geräte mit herkömmlichen Signalfiltern. Daher liefern die Geräte eine bislang unerreichte Dynamik für bewegte Applikationen oder vibrierende Maschinen, unter anderem für Positionier- und Hebeapplikationen.

Der Analogausgang der QR20-Sensoren ist auf unterschiedlichen Wegen konfigurierbar: neben den klassischen Varianten mit 0…10 V oder 4…20 mA können die Signalbereiche 0…20mA, 0,1…4,9V; 0…5V oder 0,5…4,5V per IODD-Konfigurator eingestellt werden. Alternativ lassen sich die Messbereiche pro Achse entweder durch Texteingabe des Winkelwerts oder durch Übernahme der jeweiligen Winkelposition einstellen. Zudem können die Sensoren über Pin 5 oder einen Easy-Teach-Adapter eingelernt werden. Durch Anpassen des Messbereichs können Anwender die volle Auflösung ihres Eingangs selbst auf einem schmalen Winkelausschnitt nutzen.

Eine „Wasserwagen-Funktion“ erleichtert die Montage der Geräte. Die LED zeigt mittels Blinkfrequenz an, wann der Sensor waagerecht positioniert ist. So kann er ohne Zubehör fehlerfrei und sicher montiert werden. Durch den Einsatz transluzenter Kunststoffe konnte auf LED-Linsen als potenzielle Gehäuseschwachstelle verzichtet werden.